MINES – PONTS 2015     PREMIÈRE ÉPREUVE DE PHYSIQUE     Filière : PSI

Thierry.guillot@ac-besancon.fr

(Durée de l’épreuve : 3 heures)     L’usage de la calculatrice est autorisé

- ASPECTS DE LA PROPULSION SPATIALE

Pour les applications numériques on utilisera 3 chiffres significatifs.

I.-Généralités

I.A. – Aspect cinétique – Lois de vitesse

- 1  Commençons par préciser le référentiel dans lequel on calcule les quantités de mouvement, puisque ceci n’est pas fait dans l’énoncé : on les calcule dans le référentiel terrestre. Notons également une maladresse de l’énoncé : on nous parle du système constitué de la fusée à l’instant t et on nous demande « sa quantité de mouvement aux instants t et t+dt ». Tel que l’énoncé est rédigé, il y a en réalité deux systèmes différents, de masse différente, à prendre en compte : premier système, la fusée et tout ce qu’elle contient à l’instant t. La quantité de mouvement de ce système, à l’instant t est : pft=mt vtuz.
Second système, la fusée et son contenu à l’instant t+dt. La quantité de mouvement de ce second système est : pft+dt=mt+dt vt+dtuz, soit encore pft+dt=mt-Dmdt vt+dvuz.

Celle des gaz éjecté pendant dt est : pgt+dt=Dmdt vt-uuz.

- 2  Puisque le système considéré, appelé {fusée + gaz} (à nouveau de façon très maladroite puisque « fusée » désigne deux systèmes différents selon qu’on le considère à t ou à t+dt) est une réunion de plusieurs sous-systèmes, la loi à utiliser ici est le théorème de la résultante cinétique, donc une partie du principe fondamental de la dynamique. Précisons le système, fermé, à prendre en compte : la fusée et son contenu à l’instant t, qui devient ensuite la réunion de la fusée à t+dt et du gaz qui a été éjecté entre t et t+dt. Et il manque des hypothèses dans l’énoncé : on néglige les frottements de l’air (et on suppose que le champ de pesanteur est uniforme, bien que la fusée s’éloigne du sol) :

pft+dt+pgt+dt-pftdt=mt g, d’où, en négligeant au numérateur le terme infiniment petit d’ordre 2 -Dmdtdv : mtvt-Dmdtvt+mtdv+Dmdtvt-Dmdtu-mtv(t)dtuz=-mtguz, puis en projetant selon Oz et en simplifiant : +mtdv-Dmdtudt=-mtg, ce qui donne bien mdvdt=Dmu-mg.

- 3  La force de poussée (que l’on devrait prendre en compte comme force supplémentaire si on ne se ramenait pas à un système fermé) est : F=Dmuuz. On ne nous demande pas la force, mais son intensité, donc sa norme, qui est aussi sa composante selon uz, F=Dmu. Pour que la fusée puisse décoller, il faut que dvdt>0, donc Dmu>mg. La masse m de la fusée décroit au fil du temps, mais on souhaite que la fusée puisse décoller dès l’allumage du ou des moteurs, donc pour m=m0. Il faut donc Dmu>m0g.

- 4  Is représente la durée pendant laquelle une masse m, donc égale à DmIs peut fournir une poussée Dmu égale à son poids DmIsg au niveau du sol. Dmu=DmIsg conduit à Is=ug.

- 5  L’équation obtenue à la question 2 peut encore s’écrire : dvdt=Dmum-g=-umdmdt-g, d’où :
dvdt=-udlnmdt-g, qui s’intègre en vt=-ulnm-gt+Cte. Puisque la fusée décolle à l’instant t=0, on a v0=0, d’où 0=-ulnm0+Cte, puis vt=ulnm0mt-gt.

- 6  En dehors du champ de gravitation terrestre (et « loin » de tout autre centre attractif), l’équation différentielle de la question 2 devient dvdt=-udlnmdt, puis dv=-u dlnm. Il vient :
vivfdv=-umimfdlnm , puis vf-vi=-ulnmfmi, c’est-à-dire Δv=-ulnmfmi.

- 7  Premier étage de la fusée à deux étages : Δv21=-uln34134=5,49 km∙s-1 
Second étage de la fusée à deux étages : Δv22=-uln424=7,17 km∙s-1.

Accroissement total pour la fusée à deux étages :  Δv2=-uln34×4134×24=12,7 km∙s-1.

Fusée à un seul étage : Δv1=-uln14134=9,04 km∙s-1.

- 8  La relation obtenue à la question 6 peut encore s’écrire : mfmi=exp-Δvu, avec ici mf=mu et mi=mu+mc. Il vient 1+mcmu=expΔvu, puis mc=muexpΔvu-1.

Numériquement, u=u1=4,00 km∙s-1 conduit à mc1=1,25∙103kg .

Et u=u2=20,0 km∙s-1 conduit à mc2=142 kg . On a en effet intérêt à obtenir une grande vitesse d’éjection pour diminuer la masse de carburant.

I.B. – Aspect énergétique – Rendement propulsif du moteur de la fusée

- 9  On notera plutôt δm la petite quantité de masse de gaz éjectée pendant dt, puisqu’il ne s’agit pas d’une petite variation d’une grandeur m (mais de son opposé). Son énergie cinétique dans le référentiel d’étude, dans lequel le vaisseau est animé d’une vitesse de norme v, et les gaz éjectés, d’une vitesse de norme u-v est : δEc=12δmu-v2.

On en déduit la puissance cinétique du jet : Pjet=δEcdt=12Dmu-v2.

Toujours dans le même référentiel, la puissance reçue par le vaisseau de la part de la force de poussée est :
Ppoussée=Dmu v.

- 10  Effectuons plutôt une étude énergétique : entre t et t+dt, la masse mt+dt qui reste dans le vaisseau à t+dt a gagné une énergie cinétique cinétique (à l’ordre 1 en dt) : 12mt dv2, soit mvdvdtdt. Et, d’après la question 2, on peut écrire, en dehors de l’attraction par un astre, mdvdt=Dmu. Le gain du vaisseau en énergie cinétique pendant dt est donc Dmuv dt. Pendant la même durée, une énergie cinétique 12Dm dt u-v2 est fournie au jet. Le rendement propulsif du moteur est alors : η=Dmuv dtDmuv dt+12Dm dt u-v2=2uv2uv+u2+v2-2uv=2uvu2+v2. On peut alors aussi bien poser x=vu que x=uv. Prenons par exemple x=vu. On a bien, après division par v2, l’expression de l’énoncé : ηx=2x1+x2.

- 11  Le programme python ci-dessous permet d’obtenir le tracé ci-contre.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

x=np.arange(0,40,0.01)

def eta(x):

f=2*x/(1+x**2)

return f

plt.plot(x,eta(x),color='k')

plt.grid(b=True,color='r',linestyle='--')

plt.xticks(np.arange(0,40,5))

plt.yticks(np.arange(0,1.4,0.2))

plt.title("Rendement propulsif")

plt.xlabel("x")

plt.ylabel("$\eta$ (x)")

plt.show()

La dérivée par rapport à x du rendement est η'x=1+x2 × 2-2x ×2x 1+x22=2-2x21+x22. Elle s’annule uniquement pour x=1, puisque x est positif ou nul. Le rendement maximum est donc obtenu pour x=1.

Le rendement s’annule pour x=0 ; en effet, si le vaisseau est immobile, toute l’énergie part dans le jet.

Le rendement s’annule pour x→∞ ; en effet, si les gaz sont éjectés à vitesse nulle, il n’y a pas de propulsion.

II.-Limites de la propulsion chimique

- 12  Question mal formulée. Pour commencer, il y a confusion entre grandeurs finies et grandeurs infinitésimales. Pourquoi noter Q, W, W' des grandeurs énergétiques échangées pendant une durée dt ??
Et un dessin aurait été le bienvenu : où sont les sections S1, S2, S1', S2' ? Et le mot « échangé » est trop vague : il n’oriente pas l’échange. En outre, il semblerait que, pour définir W', il y ait eu une confusion entre « travail sans mettre en jeu les forces de pression » et « travail autre que ceux de transvasement ». Enfin, pourquoi demander de relier des énergies à des énergies massiques … ?
En fait, ce qu’on demande ici est simplement une démonstration du « premier principe industriel »

En appelant Σ1 le système situé à t entre S1 et S1', Σ2 celui situé à t+dt entre S2 et S2', Σ0le système situé entre S1' et S2, on raisonne sur le système fermé Σ* correspondant, à t à Σ1∪Σ0 et, à t+dt, à Σ0∪Σ2.

En notant dEc*, dEp* et dU* les variations de l’énergie cinétique, de l’énergie potentielle et de l’énergie interne de ce système ; et en notant δV1 le volume de Σ1 et δV2 celui de Σ2, le premier principe appliqué à Σ* donne : dEc*+dEp*+dU*=δW'+Pext1δV1-Pext2δV2+δQ.

En régime « permanent » ou plutôt « stationnaire », Σ0 a des énergies cinétique, potentielle et interne identiques à t et à t+dt. L’équation ci-dessus s’écrit donc encore :

EcΣ2-EcΣ1+EpΣ2-EpΣ1+UΣ2-UΣ1=δW'+Pext1δV1-Pext2δV2+δQ,

Ou encore EcΣ2-EcΣ1+EpΣ2-EpΣ1+HΣ2-HΣ1=δW'+δQ

Notons δm1 la masse de Σ1 et δm2 celle de Σ2. En régime « permanent » ou plutôt « stationnaire », on a δm1=δm2 et on notera cette masse élémentaire commune δm. La relation précédente devient, en introduisant les énergies massiques :

δmec2+ep2+h2-ec1+ep1+h1=δW'+δQ.

NB : δW' représente ce que l’on appelle souvent le « travail utile ».

- 13  On a ici δW'=0 et δQ=0, d’où ec+ep+h=Cte. On peut supposer ici que les variations d’énergie potentielle sont négligeables. Finalement, avec le modèle du gaz parfait,

12u2+γRMγ-1T=Cte.

En égalisant entre la chambre de combustion et la sortie de la tuyère, 0+γRMγ-1Tc=12umax2+0, ce qui donne : umax=2γRTcγ-1M.

- 14  Numériquement, umax=3,11 km∙s-1 .   Is=umaxg=317 s.

En effet, la masse molaire est celle de l’eau, ou bien de H2+12O2.

III.-Le moteur à plasma micro-ondes

III.A. Principe de fonctionnement

- 15  Un électron libre est soumis à son poids me g, à la force de Lorentz (partie électrique et partie magnétique) : -e( E+ve∧B). On peut négliger le poids et la force magnétique devant la force électrique.

- 16  En appliquant la Relation Fondamentale de la Dynamique à un électron (assimilé à un point matériel) dans le référentiel du réacteur, supposé galiléen, on a, en notation complexe (on admet, dans le cadre du programme, que pour des électrons non relativistes, le champ d’accélération se résume à la dérivée temporelle du champ des vitesses) :

me∂ve∂t=-e E, d’où  ve=-eimeωE, puis j=-neve=ne2imeωE. La conductivité complexe est σ=-ine2meω.

- 17  On a ici k=k ux. La divergence du champ électrique est donc : 
div E=-ik ux∙E=-ik ux∙E0eiωt-kxuy , ce qui donne 0, puisque ux∙uy=0. Or, l’équation de Maxwell-Gauss s’écrit div E=ρϵ0  ; on a donc bien ρ=0.

Les équations de Maxwell dans le plasma s’écrivent, en notation réelle : rot E=-∂B∂t, div E=0, div B=0, et rot B=μ0 j+μ0ϵ0∂E∂t. Or, on a me∂ve∂t=-eE, et  j=-neve, donc ∂ j∂t=ne2meE.

En prenant le rotationnel du rotationnel du champ électrique, on obtient, compte tenu de l’équation de Maxwell-Faraday : graddiv E-ΔE=rot-∂B∂t=-∂∂tμ0 j+μ0ϵ0∂E∂t. On en déduit :

-ΔE=-μ0ne2meE-μ0ϵ0∂2E∂t2, soit encore : ΔE-1c2∂2E∂t2=μ0ne2meE.

Pour obtenir la relation de dispersion, on repasse en notation complexe, et on remplace E par E0eiωt-kxuy, k étant a priori complexe. Il vient : -k2+ω2c2E=μ0ne2meE=ωp2c2E. En rejetant la solution triviale et sans intérêt du champ électrique identiquement nul, il vient : k2=ω2-ωp2c2.

- 18  Une onde ne peut se propager que si son nombre d’onde k a une partie réelle non nulle. Son carré ne doit donc pas être négatif. Il vient ω>ωp. Dans le cas contraire, l’onde est évanescente.

- 19  En ne prenant en compte que le champ magnétique statique, et en travaillant ici avec la vitesse de l’électron étudié (et non un champ des vitesses), on a : medvedt=-e ve∧B0.

La question qui vient est hors-programme. Celui-ci dit en effet (première année, aussi bien MPSI que PCSI) : « Déterminer le rayon de la trajectoire sans calcul en admettant que celle-ci est circulaire ». Et ici, on nous demande de montrer que la trajectoire est circulaire…

Puisque la vitesse initiale de l’électron est orthogonale au champ magnétique, elle est parallèle au plan xOy. Et puisque dvedt est aussi orthogonal au champ magnétique (à cause du produit vectoriel), la vitesse reste toujours dans le même plan, parallèle à xOy.

La démonstration du caractère circulaire de la trajectoire pourrait se faire ainsi :

on pose ve=vex ux+vey uy.

L’équation différentielle vectorielle ci-dessus conduit à : dvexdt=-eB0meveydveydt=eB0mevex. On passe en notation complexe (pas la même que dans les questions précédentes) en posant ve=vex+ivey. Le système d’équations différentielles devient : dvedt=ieB0meve, qui s’intègre en vet=vemeieB0met=vemeiφeieB0met. On pose, pour alléger, ωc=eB0me. On a donc vet=vemeiωct+φ. En prenant la partie réelle et la partie imaginaire, on retrouve les composantes en x et en y de la vitesse : vex=vemcos(ωct+φ)vey=vemsinωct+φ, et si on intègre une nouvelle fois : xe=vemωcsinωct+φ+xecye=-vemωccosωct+φ+yec. On a alors xet-xec2+yet-yec2=Cte, ce qui est bien l’équation d’un cercle. Il est parcouru à la vitesse angulaire ωc.

Numériquement, ωc=3,51∙1010rad∙s-1.

- 20  Qualitativement, si le champ électrique micro-onde a pour pulsation ωc, ce champ électrique pourra être opposé au vecteur vitesse des électrons à chaque demi-tour, et pourra ainsi les accélérer. Mais il faut un bon synchronisme …

- 21  On a vu que l’on ne pouvait propager des ondes que pour ω>ωp ; il faut donc ωc>ωp, d’où n<ϵ0B02me . n<3,89∙1017m-3

- 22  Le relation d’Einstein-Planck donne l’énergie d’un photon E=hν. À la pulsation cyclotron, l’énergie d’un photon est donc hωc2π=2,31∙10-5eV. Cela est donc insuffisant pour la photo-dissociation.

III.B. Poussée

- 23  La charge δq correspondant aux ions traversant le moteur pendant dt est, d’une part δq=Idt, et d’autre part δq=Dmdt eμ. Il vient : I=Dm eμ.

- 24  On applique le théorème de l’énergie cinétique à un ion, dans le référentiel du moteur, supposé galiléen : 12μu2-0=e Va, d’où u=2eVaμ.

On en déduit la norme de la force de poussée : F=Dmu=Dm2eVaμ=I2μVae.

- 25  On remplace, dans l’expression précédente, I par jπD24, et on prend pour j l’expression donnée (loi de Child-Langmuir) : F=4ϵ092eμVa32d2 πD242μVae, d’où F=2πϵ09 D2d2Va2.

- 26  Numériquement, en n’oubliant pas de multiplier par N, F=N2πϵ09 D2d2Va2=4,26∙10-3N ; ce n’est pas beaucoup, mais on verra plus loin que ça suffit pour maintenir un satellite en orbite.

La vitesse de sortie est u=2eVaNAM=32,1 km.s-1.

La masse de Xénon consommée pendant une durée dt est δmXe=Dmdt=Fudt. Si la force de poussée et la vitesse d’éjection sont constantes au cours du temps, il vient mXe=FuΔt=1,03 kg.

On nous demande ensuite la « puissance cinétique totale transmise au jet de gaz propulsé ». Il manque une information importante : dans quel référentiel ? Dans celui du moteur, Pjet=12Dmu2=Fu2=68,4 W.

- 27  Si on ne fournissait pas un jet d’électrons pour neutraliser le jet d’ions, le moteur se chargerait négativement, et il apparaitrait un champ électrique supplémentaire qui empêcherait les ions de sortir du moteur, ou en tout cas les freinerait de plus en plus.

IV.-Application du moteur ionique au maintien d’un satellite en orbite basse

- 28  En appliquant le principe fondamental de la dynamique, dans le référentiel géocentrique (supposé galiléen) au satellite, considéré comme un point matériel, et en projetant sur l’axe Terre-satellite, 
msv2r=GmsMtr2, d’où Ec=12msv2=GmsMt2r. Le paramètre r représente la distance entre le centre de masse de la Terre et celui du satellite : r=Rt+h.

Or, l’énergie potentielle du satellite est Ep=-GmsMtr.

On en déduit l’énergie mécanique Em=Ec+Ep=-GmsMt2r , puis la relation : Ec=-Em.

Un freinage entraîne une diminution de l’énergie mécanique (déperdition d’énergie par frottements), donc une augmentation de l’énergie cinétique (mais une baisse de l’énergie potentielle), ce qui se traduit bien par une augmentation de la vitesse.

- 29  La variation d’altitude étant petite, on peut effectuer un calcul différentiel :

dEmdh=ddh-GmsMt2Rt+h=-GmsMt2ddh1Rt+h=GmsMt2Rt+h2, d’où dEm=GmsMt2Rt+h2dh. Ainsi, quand l’altitude passe de h à h-Δh, l’énergie mécanique subit une variation : ΔEm=-GmsMt2Rt+h2Δh=-22,4 kJ.

- 30  La puissance que doit fournir le moteur correspond à ΔEmT, où T représente la période de révolution du satellite autour de la Terre.

Elle est donnée par 2πRt+h=vT, d’où T=2πRt+hRt+hGMt. Numériquement, ΔEmT=4,13 W.

La puissance motrice fournie par le propulseur ionique est Fv=FGMtRt+h=32,9 W. Cela semble en effet suffisant.