Corrigé Physique Modélisation – E3A PSI 2015

Proposé par S. Laurette (lycée Robespierre – Arras).

Relu par B. Hallé (lycée Chatelet - Douai) et S.Dion (lycée Robespierre – Arras)

Merci de signaler toute erreur ou coquille à simon.laurette@prepas.org

Peut-être diffusé librement auprès des étudiants.

Une alimentation autonome du TAG peut permettre une puissance d’émission plus forte et ainsi augmenter la distance émetteur/récepteur lors de la transmission. On peut alors effectuer du suivi (patients dans les hôpitaux…) , de la localisation à distance d’objets (antivols pour voitures…).

On peut également imaginer qu’un TAF actif peut être plus facilement reprogrammé de manière autonome.

## Partie I – Système RFID à 860MHz

La loi des mailles donne :

EG=ZG+ZuI1

Soit :

I1=EGZG+Zu

La puissance moyenne reçue par Zu est :

PZu=ReZu×I1eff2 =Ru×I122=Ru2×EG2RG+jXG+Ru+jXu2

PZu=Ru2EG2RG+Ru2+XG+Xu2

Pour maximiser la puissance précédente, il convient de minimiser le dénominateur et de maximiser le numérateur, en gardant RG, XG et EG fixés. La valeur de Xu n’influe que sur le dénominateur, somme de deux carrés.

Pour la valeur de Xu=-XG, on annule un des carrés du dénominateur qui passe ainsi par sa valeur minimale par rapport à la variation de Xu. Il reste alors :

PZu=Ru2EG2RG+Ru2

Qui est maximale si la fonction

fRu=RuRG+Ru2

Est maximale. Calculons sa dérivée :

dfdRu=RG+Ru2-2RuRG+RuRG+Ru4=RG2-Ru2RG+Ru4

Qui s’annule pour :

Ru=RG

La charge est donc adaptée quand :

Ru+jXu=RG-jXG

On a alors :

PZu=RG2EG2RG+RG2 =EG28RG

PEG=12ReEG×I1*=12Re EG×EG*ZG+Zu*=EG24RG

PZG=RGI1eff2=EG28RG

On retrouve bien que la puissance moyenne fournie par le générateur est la somme des puissances moyennes consommées par les récepteurs.

Pour que la charge soit adaptée au générateur en question, il faut que, vue depuis le générateur, sa partie imaginaire soit nulle et que sa partie réelle soit égale à 50Ω. Il faut donc modifier deux paramètres indépendants : pour cela on a besoin de deux composants indépendants (ni en série, ni en parallèle) mis entre le générateur et la charge : c’est le rôle de jX1 et jX2

Vue du générateur, l’impédance équivalente est :

ZIN=jX1+jX2×ZujX2+Zu

On remarque en particulier ici que le rôle de X1 est de ramener la partie imaginaire de l’impédance Zin égale à 0 ; alors que X2 car permettre d’ajuster la partie réelle.

Les valeurs de X1 et X2 assurant l’adaptation d’impédance se lisent aux intersections des lieux de points sur la figure : il y a deux couples possibles :

|  | Possibilité 1 | Possibilité 2 |
| --- | --- | --- |
| X1 | 50Ω > 0 => bobine d’inductance L1 L1ω=50Ω - L1=502π×860.106=9.3nH | -50Ω < 0 => condensateur de capacité C1 1C1ω=50Ω - C1=150×2π×860.106=3.7pF |
| X2 | -70Ω<0 => condensateur de capacité C2 1C2ω=70Ω C2=170×2π×860.106=2.6pF | 250Ω> 0 => bobine d’inductance L2 L2ω=250Ω L2=2502π×860.106=46nH |

On peut envisager de « retourner » le montage d’adaptation d’impédance :

Loi des mailles :

vx,t=Λdx∂i∂t+v(x+dx,t)

En utilisant le développement de Taylor :

vx+dx,t=vx,t+∂v∂xdx

Et en simplifiant par dx, on obtient :

∂v∂x=-Λ∂i∂t

La loi des nœuds donne de plus :

ix,t=ix+dx,t+Γdx∂v∂t

Qui donne de même :

∂i∂x=-Γ∂v∂t

Dérivons la première équation précédente par rapport à x, utilisons les propriétés d’inversion des opérateurs de dérivation (Schwartz), et utilisons la deuxième équation :

∂2v∂x2=-Λ∂∂x∂i∂t= -Λ∂∂t∂i∂x

∂2v∂x2=ΛΓ∂2v∂t2

De même, en dérivant la deuxième équation par rapport à x, on obtient

∂2i∂x2=ΛΓ∂2i∂t2

On reconnaît des équations de d’Alembert, associées à la célérité :

cL=1ΓΛ

Les termes d’indice 1 correspondent à des ondes planes progressives se propageant dans le sens des x croissants, alors que les termes d’indice 2 correspondent à des ondes planes progressives se propageant dans le sens des x décroissants.

En effet, considérons la fonction

i1u=i1t-xcL

Supposons qu’à t=0, elle soit maximale pour la valeur x=x0.

On peut donc dire que i1 est maximale pour u=0-x0cL=-x0cL

A l’instant t>0, i1 est toujours maximale pour u=-x0cL (car i1 fonction de u uniquement), donc pour :

t-xcL=-x0cL

⇒   x=x0+cLt

La position du maximum s’est donc décalée vers les x croissants à la vitesse cL : on a bien une onde se propageant dans le sens des x croissants.

Supposons que l’onde qui se propage sur le cable soit progressive dans le sens des x croissants :

i1=I1 ejωt-kLx  et   v1=V1 ejωt-kLx

En remplaçant ces expressions dans :

∂v∂x=-Λ∂i∂t

On obtient :

-jkLv1=-Λjωi1  ⇒v1=ΛωkLi1=ΛcLi1=ΛΓi1

⇒     v1=ΛΓi1     et   RC=ΛΓ

De même, en supposant que l’onde se propage dans le sens des x décroissants, on pose :

i2=I2 ejωt+kLx  et   v2=V2 ejωt+kLx

Et le remplacement dans l’équation aux dérivées partielles donne :

jkLv2=-Λjωi2   ⇒v2=-ΛΓi2=-RCi2

Homogénéité :

Λdx=Tension×TempsIntensité (=Inductance)

Γdx=Intensité×TempsTension(=Capacité)

⇒  ΛΓ=TensionIntensité=Résistance

En remplaçant x=0 dans le système donné par l’énoncé :

Ve=V10+V20Ie=V10-V20RC

En x=lL :

Vs=V10e-jkLlL+V20ejkLlLIs=V10e-jkLlL-V20ejkLlLRC    ⇔      Vs=V10e-jkLlL+V20ejkLlLRCIs=V10e-jkLlL-V20ejkLlL    ⇔   Vs+RCIs=2V10e-jkLlLVs-RCIs=2V20ejkLlL    ⇔  Vs+RCIsejkLlL2=V10Vs-RCIse-jkLlL2=V20

Ainsi :

Ve=Vs+RCIsejkLlL2+Vs-RCIse-jkLlL2=ejkLlL+e-jkLlL2VS+RC2ejkLlL-e-jkLlLIs

Ve=coskLlLVs+jRCsinkLlLIS

Ie=Vs+RCIsejkLlL2RC-Vs-RCIse-jkLlL2RC=ejkLlL-e-jkLlL2RCVs+ejkLlL+e-jkLlL2Is

Ie=jRcsinkLlLVs+coskLlLIs

On en déduit donc :

fkLlL=coskLlL       et       gkLlL=sin⁡(kLlL)

RG étant branchée en sortie du câble, on a de plus :

Vs=RGIS

Soit :

Ve=coskLlLRGIS+jRCsinkLlLIS

Ie=jRcsinkLlLRGIS+coskLlLIs

L’impédance d’entrée est donc :

Ze=coskLlLRG+jRCsinkLlLjRcsinkLlLRG+coskLlL

D’après l’expression de la question précédente, on remarque que si sinkLlL=0, alors Ze=RG.

Ainsi, les longueurs qui conviennent sont :

lL=pπkL      pϵN

Interprétation :

Si p=0  => il n’y pas pas de câble : on voit donc tout de suite la résistance RG.

Si p=1  => lL=πkL=λL2  où λL est la longueur d’onde de l’onde se propageant sur le câble. Entre l’entrée et la sortie, la longueur λ2 implique une opposition de phase entre les signaux ve et vs=-ve, ainsi qu’entre ie et iS=-ie. Ainsi : veie=vsis=RG

Si p=2 => lL=λL et le courant (resp. tension) d’entrée vibre en phase avec le courant (resp. tension) de sortie => vs=ve et is=ie  => veie=vsis=RG

Application numérique :

lL=pπkL=pπcLω=p×πωΓΛ=p×0.116

Etant donné que lL>D=3m, prenons p=26

    - lL=3.02m

Equations de Maxwelle dans une région vide de charge et courant :

divE=0

divB=0

rotE=-∂B∂t

rotB=μ0ε0∂E∂t

On s’intéresse ici à la propagation de l’onde de courant sur l’antenne, on ne se place donc pas dans l’ARQS (au sein duquel on néglige toute propagation). En effet, dans l’ARQS, i ne dépendrait pas de z au sein de l’antenne.

Aucune charge ne s’échappe de l’antenne => l’intensité est nulle à ses extrémités.

La longueur de l’antenne l est égale à la moitié de la longueur d’onde, d’où le nom d’antenne demi-onde.

Application numérique :

l=λ2=c2f=3.1082*860.106 ⋍0.2m

Si iz,t=I0coskz2cos⁡(ωt) est solution de l’équation d’Alembert :

∂2i∂z2=1c2∂2i∂t2

Alors :

-k2 iz,t=1c2×-ω2iz,t

c=ωk=ωλ2π=ωlπ

I0 est l’amplitude maximale de vibration, observée au ventre repéré par z=0

|  | Considérons le tronçon de conducteur compris entre z et z+dz. La charge située en son sein est : δq=λcz,tdz Entre t et t+dt, la variation de cette charge est : δqt+dt-δqt=iz,tdt-iz+dz,tdt λcz,t+dtdz-λcz,tdz=iz,tdt-iz+dz,tdt ∂λc∂t=-∂i∂z |
| --- | --- |

On a donc :

∂λc∂t=-kI0sinkz2cos⁡(ωt)

D’où :

λc=-kI0ωsinkz2sinωt+C(z)

Et :

0=02πωλcdt=02πω-kI0ωsinkz2sinωtdt+02πωCzdt

=-kI0ωsinkz202πωsinωtdt+02πωCzdt=02πωCzdt=Cz2πω

⇒Cz=0

⇒ λc=-kI0ωsinkz2sinωt

q+(t)=0l2λcdz=-kI0ω2sinωt0l2sinkzdz=I0ω2sinωtcoskz0λ4

q+(t)=-I0ω2sinωt

qt=-λ4λ4λcdz=I0ω2sinωt-λ4λ4-2πλsin2πλzdz=0

Pour tout point M, le plan (M, ur, uθ) est un plan de symétrie de la distribution de courant

⇒  B(M,t) est donc orthogonal à ce plan et ainsi porté par uφ

L’équation de Maxwell Ampère en l’absence de courant donne :

rotB=μ0ε0∂E∂t

Soit, en projetant dans la base sphérique, avec Br=Bθ=0 et en notation complexe :

μ0ε0jωEr=1r2sinθ∂∂θBφ rsinθ=jμ0I02 ejωt-kr2πr2sinθ∂∂θcosπ2cosθ μ0ε0jωEθ=-1rsinθ∂∂rBφrsinθ=-kμ0I02cosπ2cosθ2πrsinθejωt-krμ0ε0jωEφ=0

Soit, en négligeant les termes en 1/r² :

Er=0 Eθ=jkI02cosπ2cosθ2πε0ωrsinθejωt-krEφ=0

On remarque que E ne possède qu’une composante selon uθ : il est bien orthoradial.

On a alors :

E=kI02cosπ2cosθ2πε0ωrsinθcosωt-kr+π2uθ

E=-kI02cosπ2cosθ2πε0ωrsinθsinωt-kruθ

A1  est sur l’axe (Ox) ⇒    φ=0   ,    θ=π2   , uθ=-uz     et        r=d

E(A1,t)=kI022πε0ωdsinωt-kduz

BM,t=ReBM,t=μ0I02cosπ2cosθ2πrsinθcosωt-kr+π2uφ

BM,t=-μ0I02cosπ2cosθ2πrsinθsinωt-kruφ

Pour une OPPH de vecteur d’onde k, les équations de Maxwell imposent la structure suivante :

k.E=0k.B=0B=k∧Eω

Dans notre cas, k=k ur et on a bien k.E=0  et k.B=0

k∧Eω=-k2I02cosπ2cosθ2πε0ω2rsinθsinωt-kruφ

=-I02cosπ2cosθ2πε0c2rsinθsinωt-kruφ

-μ0I02cosπ2cosθ2πrsinθsinωt-kruφ=B

L’onde possède donc une structure similaire à celle d’une OPPH.

Π=E∧Bμ0=-kI02cosπ2cosθ2πε0ωrsinθsinωt-kruθ∧-I02cosπ2cosθ2πrsinθsinωt-kruφ

Π=kI02cos2π2cosθε0ω2π2r2 sin2θsin2ωt-krur

<Π> =kI02cos2π2cosθε0ω2π2r2 sin2θ<sin2ωt-kr>ur=kI02cos2π2cosθε0ω4π2r2 sin2θur

Pa=sphère<Π>.dS=sphèrekI02cos2π2cosθε0ω4π2r2 sin2θ.r2sinθdφdθ

=θ=0πφ=02πkI02cos2π2cosθε0ω4π2sinθdφdθ=kI022ε0πω θ=0πcos2π2cosθsinθdθ

On en déduit que

Pa≃1.22kI022ε0πω

Et ainsi :

Ra=1.22k2ε0πω=1.222ε0πc=0,61μ0cπ

Application numérique :

Ra=73.2Ω

I0=PaRa=212mA

Lorsque l’antenne est en mode réception, l’arrivée de l’onde électromagnétique se traduit par la mise en mouvement des électrons au sein de l’antenne et ainsi par l’apparition d’un courant dans l’antenne.

La partie précédente a montré que l’antenne parcourue par un courant rayonne un champ électromagnétique => il y a donc « rerayonnement ».

PR=RaI2

En utilisant λ=cf et ε0=1μ0c2 on détermine :

Vbeff≃0.3V

Dans le cas de l’adaptation d’impédance, la question A2 a permis de montrer que

PC=2Vbeff28Ra=Vbeff24Ra

||<ΠA1,t>|| est la puissance surfacique du champ électromagnétique rayonné au point A1. Or d’après C10 (avec θ=π/2 en A1)  :

Π(A1,t)=kI02ε0ω2π2d2 sin2ωt-krux

||<ΠA1,t>||=kI02ε0ω4π2d2 =I024ε0cπ2d2

Or la puissance reçue par l’antenne a2 est 2Vbeff24Ra=Vbeff22Ra

PRa2=λ2I028Raπ4ε02c2d2=12Raπ2ε0cλ2I024ε0cπ2d2

PRa2=12Raπ2μ0ε0λ2||<ΠA1,t>||

Et donc :

kb=12Raπ2μ0ε0

En terme de puissance, tout se passe comme si l’antenne présentait une surface Ae à l’onde reçue en A1.

Application numérique :

Ra=73.2Ω  ⇒   PRa2=Vbeff22Ra=0.6mW

Or : ||<ΠA1,t>||=I024ε0cπ2d2 =1,7.10-2W

D’où :

Ae=PRa2||<ΠA1,t>|| =4.10-2m2

Or λ=cf, d’où :kb=0.3

|  | Au vu du schéma, l’affirmation que a3 joue le même rôle par rapport à a2 que a2 par rapport à a1 est un peu étonnante. Nous nous plaçons tout de même dans cette hypothèse qui permet d’écrire : P30=PRa32=kbλ22¦¦<Π>¦¦=kbλ22I24ε0cπ2d2 Où I est le courant circulant dans a2 dans le cas de l’adaptation d’impédance: I=√2Vbeff2Ra=Vbeff2Ra |
| --- | --- |

P30=kbλ2214ε0cπ2d2 Vbeff22Ra2=kbλ2 Vbeff216Ra2ε0cπ2d2

Application numérique :

P30=2.10-8W

On a toujours

P3=kbλ22I24ε0cπ2d2

Mais cette fois ci, la maille dans l’antenne a2 donne :

I=2VbeffZa+Zc

D’où :

P3=kbλ2214ε0cπ2d2 2Vbeff2Za+Zc2=4Ra2Za+Zc2   kbλ2 Vbeff216Ra2ε0cπ2d2

P3=4Ra2Za+Zc2 P30

kb'=4

Application numérique :

Si Zc=0

⇒ P3P30=4Ra2Ra2+Xa2=4×3Xa23Xa2+Xa2=3

Si Zc=Za*, on est dans la condition d’adaptation d’impédance

⇒  P3=P30   ⇒  P3P30=1

Si Zc→∞

⇒  P3P30=0

Ainsi en gérant (électroniquement) les commutations des interrupteurs, le TAG RFID module la puissance reçue par l’antenne a3 sur la borne lectrice RFID qui peut prendre trois valeurs.

On peut donc coder des informations dans un langage à 3 symboles et réaliser une communication entre la borne et le TAG.

## Partie II – Quelques aspects numériques du problème

Corrigé en Python.

Les listes sol1 et sol2 ne sont pas définies et initialisées. On peut rajouter les lignes suivantes :

|  | def Resolution(N,eps): valeurs=[i*300/N for i in range (-N,N+1)] ## (1) sol1=[] sol2=[] for X1 in valeurs: ## (2) for X2 in valeurs: ## (3) if abs(Xin(X1,X2))<eps : ## (4) sol1.append(X1) ##(erreur indentation ?)(5) sol2.append(X2) return [sol1,sol2] |
| --- | --- |

De plus, il semble qu’il y ait une erreur d’indentation après le test if.

Détail des commentaires du programme précédent :

- :  création d'une liste allant de -300 à 300 par pas de 300/N

- :  on teste tous les X1 de -300Ohms à 300Ohms, par pas de 300/N

- :  on teste tous les X2 de -300Ohms à 300Ohms, par pas de 300/N

- :  chaque fois que la partie imaginaire de l'impédance équivalente XIN est, en valeur absolue, inférieure à eps, on stocke le couple X1,X2

- : dans la liste sol1, on trouve les valeurs de X1 qui, combinées à la valeur X2 stockée dans sol2 au même indice, donnent une réactance équivalente <eps

L’algorithme retourne deux listes sol1 et sol2 (regroupées dans une même liste) de sorte que tous les couples (sol1[i], sol2[i]) sont des couples (X1,X2) permettant d’obtenir une réactance équivalente nulle.

N permet de régler le pas entre deux valeurs valeurs successives de X1 (et de X2) testées par le programme : on le fixe en fonction de la tolérance des composants X1 et X2 à notre disposition expérimentalement.

eps est un seuil au-dessous duquel on peut approximer la valeur de XIN comme étant nulle

Augmenter N :

- augmente quadratiquement le temps de calcul.

- augmente quadratiquement la capacité de stockage nécessaire en mémoire

- en raison du codage des réels sur 64bits, la grandeur 300+300/N devient égale à 300 dès que N>environ 5.1015 : si N trop grand, certains pas ne seront pas pris en compte.

R10 est l’aire grisée sous les rectangles. En effet :

R10=k=19Ak=λnk=19fkπn

On a :

λn=πn

|  | def f(x): return (cos(pi/2*cos(x)))**2/sin(x) |
| --- | --- |

|  | def Rectangle1(n): Rn=0 lambdan=pi/n for k in range(1,n): Rn=Rn+lambdan*f(k*pi/n) return Rn |
| --- | --- |

f est évaluée autant de fois que le nombre d’éléments dans range(1,n) soit :

n-1 fois

|  | def Integrale1(eps): n=2 u=Rectangle1(n-1) v=Rectangle1(n) while abs(v-u)>eps: n=n+1 u=v v=Rectangle1(n) return v |
| --- | --- |

Dans la fonction précédente, la fonction Rectangle1(n) a été appelée une fois pour chaque n allant de 1 à 34.

Nombre d’évaluations de f =

n=134nb d'appel dans Rectangle1n=n=134(n-1)=133n

=33×342=561>500

De même que pour la question E3, les calculs n'ont d'intérêt que lorsque eps est plus grand que la limite de l'écart relatif entre deux nombres Rn consécutif : 2^(-52+N) où N est l'exposant de Rn dans son écriture à virgule flottante.

Si n=2m-1, alors :

R2m=R2m-12+π2m k=12m-1fk-12π2m-1

|  | def Rectangle2(m): if m==0 : return 0 else : s=0 for k in range(1,2**(m-1)+1): s=s+f(((k-0.5)*pi)/2**(m-1)) return 0.5*Rectangle2(m-1)+s*pi/(2**m) |
| --- | --- |

Pour l’indice m, f est appelée :

2m-1 fois dans la somme    + le nombre d’appel à l’indice m-1

Le nombre d’appel est donc :

k=1m2k-1=k'=0m-12k'=2m-1  (=2n-1)

|  | def Integrale2(eps): m=1 u=Rectangle2(m-1) v=Rectangle2(m) while abs(v-u)>eps: m=m+1 u=v v=Rectangle2(m) return m |
| --- | --- |

Nombre d’appel =

m=07nombre d'appel dans Rectangle2m=m=07(2m-1)=1-281-2-8=248

On a bien réduit ainsi le nombre d’appel de la fonction f.

Etape 1 :

On calcule au point M :

ΠM,t=E∧Bμ0=1μ0ExEyEz∧BxByBz=1μ0EyBz-EzByEzBx-ExBzExBy-EyBx

Etape 2 :

On moyenne les coordonnées du vecteur précédent sur une période de l’expérience en appliquant la formule suivant à chaque composante

<ΠM,t> =1100p=099ΠM,p100f

Le maillage étant cartésien par pas de 0.1m suivant x, y et z, il convient de choisir une surface fermée cubique plutôt que sphérique pour permettre le calcul du flux du vecteur de Poynting.

De plus, pour calculer la puissance rayonnée par l’antenne, il faut intégrer le vecteur de Poynting sur une surface choisie qui englobe l’antenne, de dimension inférieure à 16cm. Enfin, afin de minimiser l’erreur due à l’approximation de l’intégrale par une somme, on a intérêt à ce qu’une surface élémentaire discrétisée (d’aire h2, avec h=0.1m le pas de discrétisation) soit petite devant la surface d’intégration.

⇒  On choisit alors le cube -5;53 pour réaliser le calcul intégral.

Ra=Pa1A2=Surface extérieuredu cube -5,53<ΠM,t>.dS

=-j=-5049k=-5049Πx-50,j,k100+j=-5049k=-5049Πx50,j,k100-i=-5049k=-5049Πyi,-50,k100+i=-5049k=-5049Πyi,50,k100-i=-5049j=-5049Πzi,j,-50100+i=-5049j=-5049Πzi,j,50100

Le calcul précédent a été effectué sur une surface cubique dont l’arête est de 10m, constituée de 2n=100 pas de calculs h (h=0.1m) .

On peut implémenter le calcul précédent dans une fonction Resistance(n) qui calcule Ra en intégrant le vecteur Π sur la surface cubique -n10;n103.

On cherche ensuite, à l’aide d’une boucle while par exemple, la valeur minimale de n telle que Resistancen-Resistancen-1<eps où eps est  choisi suffisamment petit en fonction de la précision désirée.