Corrigé Physique Modélisation – E3A PSI 2016

Proposé par S. Laurette (lycée Robespierre – Arras).

Relu et corrigé par D. Despinasse.

Merci de signaler toute erreur ou coquille à simon.laurette@prepas.org

Peut-être diffusé librement auprès des étudiants.

## Première Partie – Télémétrie par Ultrasons

La portée d’un détecteur à ultrasons (jusque 10m) est nettement supérieure à celle d’un détecteur infrarouge (jusque 2m)

Le capteur ultrason est insensible à la couleur et à la forme de l’obstacle. En revanche, il détecte mal les matériaux souples ou déformables tels le coton… sur lesquels l’onde ultrasonore réfléchie est faible. Il est donc plus adapté à la détection de matériaux rigides.

Pour un détecteur optique, la rigidité ou souplesse du matériau a peu d’influence sur la détection ; mais la couleur de l’objet étudié devient ici un facteur à considérer.

Facteur d’influence perturbant la détection par ultrasonore : vent fort (courant d’air)

Pour infrarouges : dans le cas d’un objet transparent, la modification de la couleur de fond derrière l’objet est perturbante.

Ultrasons => f0>20kHz.

Usuellement en TP, on utilise des émetteurs à 40kHz.

Signaux acoustiques audibles : 20Hz<f<20kHz

C’est la diffraction qui est responsable de l’élargissement des ondes émises, et c’est la longueur d’onde (et donc, indirectement, la célérité) des différentes ondes qui explique l’écart entre les cônes d’émission. En effet :

λultrason>λIR

Les ultrasons sont également utilisés pour du contrôle non destructif (détection de fissures…) ; et les infrarouges pour la transmission d’informations à faible distance (télécommandes) ou encore les caméras thermiques.

Pour un gaz parfait :

P=nRT0V=mRT0VMa=μRT0Ma

Avec p=P0+p1, il vient :

μ=P0+p1MaRT0=P0MaRT0+p1MaRT0=μ0+μ1

Ainsi, si p1≪P0, alors μ1≪μ0

dmt=μx,tdτ

dmt+dt=μx,t+dtdτ

Soit Dm=μvS le débit massique du fluide dans le cylindre :

δme=Dmxdt=μx,tvx,tSdt

δms=Dmx+dx=μx+dx,tvx+dx,tSdt

Effectuons un bilan de masse sur le système ouvert compris entre x et x+dx, pendant la durée dt :

dmt+dt=dmt+δme-δms

Soit, en remplaçant et en factorisant :

μt+dt,x-μt,xdτ=μx,tvx,t-μx+dx,tvx+dx,tSdt

On reconnaît des développements de Taylor :

∂μ∂tdtdτ=-∂μv∂xdxSdt

Or dτ=Sdx

∂μ0+μ1∂t=-∂μ0v∂x-∂μ1v∂x

Or μ0 est constante, et v=v1 infiniment petit d’ordre 1. Le terme μ1v1 est alors un infiniment petit d’ordre 2, que l’on néglige dans l’approximation acoustique :

∂μ1∂t=-μ0∂v1∂x

L’opérateur gradient se simplifie en 1D cartésien :

μ0+μ1∂v1∂t=-∂∂xP0+p1

En négligeant le terme d’ordre 2, et avec P0 constante :

μ0∂v1∂t=-∂p1∂x

La perturbation engendrée par une onde sonore est rapide, ainsi la transformation thermodynamique subie par une particule de fluide atteinte par l’onde sonore s’effectue sans transfert thermique (qui n’ont pas le temps d’avoir lieu) : on la modélise alors par une adiabatique.

χs=1μ∂μ∂P=1μ0+μ1μ1p1

μ1=χsμ0+μ1p1

Soit, en ne conservant que les termes d’ordre 1 :

μ1=μ0χsp1

Dérivons (R2) par rapport à x :

∂2p1∂x2=-μ0 ∂2v1∂x∂t=-μ0 ∂2v1∂t∂x=-μ0∂∂t-1μ0∂μ1∂t=∂2μ1∂t2

En utilisant (R3), on déduit :

∂2p1∂x2=μ0χS∂2p1∂t2

c=1μ0χs

L’évolution étant adiabatique réversible pour l’air considéré comme gaz parfait, la loi de Laplace, dont on prend le logarithme, donne :

pVγ=cste ⇒ lnp+γlnV=cste

Différencions :

dpp+γdVV=0

Or μ=mV⇒lnμ=lnm-lnV⇒dμμ=-dVV

D’où :

dpP=γdμμ⇒ p1p0=γμ1μ0=γχsp1

Donc :

χs=1γp0

Or la loi des gaz parfaits donne :

p0=nRT0V=mRT0MaV=μ0RT0Ma

⇒ χs=Maγμ0RT0⇒c=1Ma/γRT0=γRT0Ma

c10°=337m.s-1  et   c30°=348.5m.s-1

⇒a=0.59m.s-1.deg-1

⇒b=331m.s-1

Sur l’intervalle considéré, T0=T273+dT avec 10K<dT<30K≪T273

On peut donc écrire :

c=γRMaT237+dT=γRT273Ma1+dTT273=c01+dTT273

Soit, en effectuant un DL à l’ordre 1 :

c≃c01+dT2T273=c02T273dT+c0

a=c02T273

b=c0=331m.s-1

γ=c02MaRT273=1,4

Soit θ la température réelle et θref la température de référence. Soit Δt le temps mis par l’onde pour effectuer l’aller retour.

e=dm-dT=cθrefΔt-cθΔt=cθΔt-1+cθrefcθ

e=dTcθrefcθ-1

On retrouve bien la formule codée, avec θref=20° .

La multiplication par 100 de la ligne 14 indique que e s’exprime en centimètres.

Les valeurs de ces quatre températures sont respectivement : 0, 10, 20 et 30°.

e est négatif pour θ4 car la vitesse réelle de l’onde est supérieure à celle de référence du robot. La distance mesurée est donc inférieure à la distance réelle.

dT=1.5m⇒e=-2.5cm d’après le graphique. L’écart relatif est donc :

εr=edT=1.7%

Si le cahier des charges de la détection n’est pas trop exigeant, on peut se passer alors d’intégrer le capteur de température.

Continuité de la pression au niveau de l’interface :

p0-,t=p0+,t⇒  pi0,t+pr0,t=pt0,t

⇒pi0expjω0t+pr0expjω0t=pt0exp⁡(jω0t)

pi0+pr0=pt0

Le même raisonnement que précédemment, partant de la continuité de la vitesse de part et d’autre de l’interface, donne la relation annoncée.

(R4) :

1+pr0pi0=pt0pi0 ⇒1-Z1vr0Z1vi0=Z2vt0Z1vi0⇒1-r=Z2Z1t

(R5) :

1+vr0vi0=vt0vi0 ⇒  1+r=t

En sommant les deux expressions précédentes :

1+Z2Z1t=2

t=2Z1Z1+Z2

r=t-1=Z1-Z2Z1+Z2

Il traduit le déplacement de l’énergie acoustique, et s’exprime en W.m-2.

||<πr>||=||12Re(pr0expjω0tvr0exp⁡(-jω0t)||=12Z1vr02

De même :

||<πi>||=12Z1vi02   et  ||<πt>||=12Z2vt02

Ainsi :

R=vr02vi02=r2=Z1-Z2Z1+Z22

Et :

T=Z2Z1vt02vi02=Z2Z1t2=4Z1Z2Z1+Z22

R+T=Z12+Z22-2Z1Z2+4Z1Z2Z1+Z22=1

Qui traduit la conservation de l’énergie acoustique : toute l’énergie incidente est soit réfléchie, soit transmise.

Le robot détectera le moins les milieux pour lesquels R sera faible (ie : T proche de 1), c’est-à-dire ceux pour lesquels l’impédance acoustique Z2 est proche de celle de l’air Z1. C’est donc le polystyrène expansé qui sera le moins bien détecté, pour lequel Z2Z1=6,0.1034,2.102≃15

D’après le graphe, on aura un coefficient de transmission #0.3 => R#0.7

Pour tous les autres matériaux Z2Z1>1000⇒T→0 et R→1 : ils seront donc bien détectés.

En injectant les formes proposées pour vi et vr on obtient :

-jki2-1c2jω02=0

jkr2-1c2jωr2=0

Soit :

ki=ω0c

kr=ωrc

Voisinage de l’interface : x=xp=-Vt

vxP=0=vixP+vrxP=vi0expjω0t+kiVt+vr0expjωrt-krVt

Soit :

vi0expjω0t+kiVt=-vr0expjωrt-krVt

vi0=-vr0ω0+kiV=ωr-krV

En utilisant les relations des question D1 et D2 :

ω01+Vc=ωr1-Vc

ωr=ω01+Vc1-Vc

V=1m.s-1≪c⇒Vc≪1 et on peut effectuer des DL à l’ordre 1 :

ωr=ω01+Vc1-Vc≃ω01+Vc×1+Vc=ω01+Vc2≃ω01+2Vc

ue=kU0cosω0tUrcosωrt+φ

ue=kU0Ur2cosωr+ω0t+φ+cosωr-ω0t+φ

ωr-ω0=2Vω0c comporte bien l’information de vitesse

- On va donc utilise un filtre passe bas de pulsation de coupure ωc telle que :

2Vω0c≪ωc≪ω0+ωr

1.5krad.s-1≪ωc≪500krad.s-1

On choisit donc le filtre 2.

Par pont diviseur de tension :

H=1jCωR+1jCω=11+RCjω=11+jωωc

ωc=1RC

Il faut Hjω0+ωr≃H2jω0=1100

⇒11+4ω02ωc2=1100

1+4ω02ωc2=104≃4ω02ωc2

ωc=ω050≃5krad.s-1

La composante BF est alors multipliée par :

Hj2ω0vc=11+4ω02v2c2ωc2=11+4ω02v2c2ω02502=11+4v2c2502≃0,96

Elle est donc très peu atténuée, et est bien retrouvée en sortie du filtre passe-bas.

## Deuxième partie -  Détermination des paramètres du moteur

En régime permanent, la bobine est équivalente à un fil et on a U=RI.

R=UIRP=1.4V1.7A=0,78Ω

De plus, la constante de temps du régime transitoire pour ce circuit est τ=LR≃1,5ms relevé grâce à la méthode des tangentes :

⇒L=1,2mH

En l’absence de la fcem et en régime permanent, le courant dans le circuit est I=UR avec R de l’ordre du Ohm. Si on alimentait avec la tension nominale de 12V, on aurait un courant de l’ordre de la dizaine d’ampères, bien supérieur au courant nominal => il est probable que le moteur subisse alors des dommages irréversibles (rupture du bobinage suite à échauffement trop important).

- Travail à tension réduite pour limiter le courant circulant dans l’induit.

C’est une liste (de chaînes de caractères), elle est affectée 10 fois (1 fois pour chaque couple de valeurs U/I)

|  | Ligne 10 : serie1.append(float(liste[1])) Ligne 11 : serie2.append(float(liste[0])) |
| --- | --- |

|  | def calcul_R(valeurs_U,valeurs_I) : n=len(valeurs_U) liste_R=[] for i in range(n) : liste_R.append(valeurs_U[i]/valeurs_I[i]) return liste_R |
| --- | --- |

|  | def moyenne(valeurs_R) : n=len(valeurs_R) sum=0 for i in range(n) : sum=sum+valeurs_R[i] return sum/n |
| --- | --- |

Dans le cas d’une incertitude de type A associée à N mesures indépendantes :

uAR=σRN

|  | def incertitude_type(valeurs_R) : moy=moyenne(valeurs_R) n=len(valeurs_R) sum=0 for i in range(n) : sum=sum+(valeurs_R[i]-moy)**2 sigma=sqrt(sum/(n-1)) # return sigma/sqrt(n) |
| --- | --- |

Appelons M l’incertitude élargie. Dans le cas d’un intervalle de confiance à 95% estimé par une méthode de type A avec un nombre suffisant de mesures indépendantes, on estime M=2uA.

Et l’intervalle de confiance à 95% est  R-M;R+M=0,767Ω±0,004 Ω

Il semblerait dans le cas présent que le codage des flottants soit de plus grande précision sous Python que Scilab. On peut supposer alors que les flottants sont ici codés en double précision (double : deux mots de 32 bits = 64 bits) sous Python ; et en simple précision (simple : un mot de 32 bits) sous Scilab.

Ceci n’est cependant pas toujours le cas.

Un codage sur un nombre de bits supérieurs permet un plus petit écart entre deux réels successifs codés et donc une meilleure précision, et donc un nombre de chiffres significatifs plus élevés.

f=30n=30Ω2π

Ω=2πf30

N=Ω2π×60=2f

ΔE=0,05100×9,098+2×0,001=6,5.10-3V

L’incertitude type associée est :

uE=ΔE3=4mV

On retrouve l’ordre de grandeur du tableau.

Dérivons Sϕ et étudions quand la dérivée s’annule

dSdϕϕ=k=1N1uk2×-2ΩkEk-ϕΩk=0

Soit, en divisant par -2, et en séparant la somme :

k=1N1uk2×ΩkEk=k=1N1uk2ϕΩk2=ϕk=1NΩk2uk2

Soit :

ϕ=k=1NΩkEkuk2k=1NΩk2uk2

Erreur d’énoncé ? On parle bien de x,y et u ? Et il y a aussi le scalaire u en sortie de fonction… notations pas très claires…

Il va y avoir un appel de y[i] ou de u[i] qui va donner une erreur de type « out of range »  car c’est la liste x qui fixe le nombre d’exécutions des instructions dans la boucle for (car n=len(x)).

- Erreur renvoyée lors de l’exécution.

On suppose ici que les listes x,y et u ont bien les mêmes dimensions

|  | def test_ecart(x,y,u) : [phi,s]=regression_lineaire(x,y,u) ## on calcule phi n=len(x) nb_mesures=0 for k in range(n) : epsk=y[k]-phi*x[k] if abs(epsk)>u[k] : nb_mesures=nb_mesures+1 return nb_mesures ## 0 si tout va bien |
| --- | --- |

Hormis deux points pour lesquels εk→0, il semblerait que tous les autres points ne respectent pas le critère : nombre de mesures ne respectant pas le critère = 8

- Modèle linéaire non valide ?

Cependant, la figure 13 semble attester d’un modèle linéaire ; peut-être aurait-il été judicieux de prendre en compte également les incertitudes sur la mesure de la vitesse de rotation ?

Le théorème du moment cinétique appliqué à l’arbre moteur donne :

JdΩdt=-Cr0-fΩ

L’évolution quasi-linéaire du relevé de Ω tend à approximer sa dérivée par une constante négative, et donc à supposer que fΩ≪Cr0   ∀Ω.

- La valeur de f est donc suffisamment faible pour que l’on puisse négliger ce terme.

On a alors

dΩdt=-Cr0J

Pente relevée expérimentalement :

dΩdt≃-1400tr.min-1.s-1=-147rad.s-2

J=Cr0-dΩdt=8.10-3147=5.10-5kg.m2

On peut assimiler le rotor à un cylindre de rayon R=2cm, et de masse m=160g et utiliser J=12mR2. Mais cette formule n’est pas a priori à connaître, ni l’expression J=δmr2 qui permet de la retrouver.

En utilisant la formule J=12mR2, on trouve une valeur du même ordre de grandeur que la valeur calculée dans la question précédente.