CCP 2017 PSI Modélisation et ingénierie numérique

Partie Physique, questions 1 à 19						correction renaud.ruamps@prepas.org

Modélisation d'une machine frigorifique

I.1

Q1. La machine frigorifique est en fonctionnement récepteur, le fluide reçoit un travail mécanique dans le compresseur w12>0, afin de réchauffer la source chaude q23<0 et refroidir la source froide q41>0 (l'inverse de la transformation naturelle que donnerai la mise en contact des deux sources).

Q2. Lors des transformations 2→3 (condenseur) d'après le diagramme, le fluide initialement gazeux à 60°C est refroidi et subit un changement d'état (à 40°C) puis sort à l'état liquide à 30°C ; il a cédé de l'énergie à la source chaude et est donc de température supérieure à celle-ci. Pour la transformation 4→1 (évaporateur), le fluide est un mélange liquide-vapeur à -30°C et est totalement vaporisé puis réchauffé jusqu'à -20°C ; il reçoit de l'énergie de la source froide et est donc de température inférieure.

Q3. Pour un réfrigérateur domestique, la source froide (à refroidir) est l'intérieur du réfrigérateur et la source chaude est l'intérieur de la pièce où se situe l'appareil (elle est donc réchauffée d'où l'intérêt de placer les condenseurs à l'extérieur pour une utilisation industrielle ou pour la grande distribution).

I.2

Q4. En notant v la vitesse de l'écoulement, μ la masse volumique du fluide et Séc la section de l'écoulement, le débit massique Dm s'écrit :   Dm=μ v Séc

Q5. En régime permanent, il ne peut y avoir d'accumulation de fluide dans un élément donc Dm est constant, d'où pour Séc uniforme, on a μ v=cte et si μ1 est minimale alors la vitesse v1 est maximale en 1.

Q6. Au cours de la compression, Δh=h2-h1≈440-390=50 kJ.kg-1 et Δ12v2<12v12≈0,5 J.kg-1. La variation d'énergie cinétique est bien négligeable devant les autres termes du premier principe.

Q7. Comme les variations d'altitude du fluide ne dépassent pas les 2 m, on a Δgz<20 J.kg-1. Les variation d'altitude sont aussi négligeables devant les autres termes du premier principe.

I.3

Q8. Graphiquement, on a au point 1 : T1≈-20°C et, sur la courbe de saturation, TsatPbp≈-30°C d'où
 T1-TsatPbp≈10°C.

Q9. De même, en 3 : T3≈30°C et TsatPhp≈40°C alors T3-TsatPhp≈-10°C.

Q10. En l'absence de pièce mobile, on a w=0 de plus, par hypothèse, la détente est adiabatique (q=0) donc il n'y a pas d'échange thermique et Δh=0.

Q11. Sur la partie liquide pur de la transformation 2→3, le fluide passe de h≈255 kJ.kg-1 et T≈40°C à 
h3≈243 kJ.kg-1 et T3, en supposant h-h3≈cp(T-T3) il vient :

T3≈T-h-h3cp≈40-255-2431≈28°C

L'isenthalpe (verticale) donne une température d'environ 32°C, de plus, sur la transformation 3→4, le fluide passe Php=10 bar à P=8 bar, alors :

Php-Pμ3=10-8.1051,3.103=154 J.kg-1≪h3≈240 kJ.kg-1

Q12. La transformation 3→4 peut-être modélisée par le chemin réactionnel fictif composé d'une détente isenthalpique  du point 3 (P3=Php) à la courbe de saturation 3' (P3'=8 bar) donc ΔH3→3'=m cpT3'-T3≈0 puis une détente du liquide pur jusqu'en (P4=Pbp, T4) avec ΔH3'→4=mcp(T4-T3') et une vaporisation partielle à la température T4 avec ΔHvap,4=mvapLvapT4. L'enthalpie massique de la transformation est alors (en assimilant les capacités thermiques du liquide et de la vapeur) :

Δh=ΔH3→3'm+ΔH3'→4m+ΔHvap,4m=cpT3'-T3+cpT4-T3'+LvapT4mvapm=cpT4-T3+LvapT4xvap

Q13. Graphiquement, on lit LvapT4=hvapT4-hliqT4≈380-162≈218 kJ.kg-1 et Δxvap ≈0,36  comme 3→4 est une isenthalpe, Δh=0 d'où :

T4-T3=-LvapT4Δxvapcp≈-218.103×0,361.103≈-78 °C

Sur le diagramme, on a T3≈30 °C et T4≈-30 °C donc T4-T3≈-60 °C, en accord avec le résultat précédent.

I.4

Q14. Il faut considérer le liquide comme incompressible (sur l'échelle de variation de température).

Q15. Il faut négliger les frottements fluides dans le compresseur (sc≈0) ainsi que les échanges thermiques se≈0.

Q16. L'objectif de la machine frigorifique est de refroidir la source froide lors de 4→1 donc qf=h1-h4≈
385-240≈145 kJ.kg-1 pour cela, le fluide reçoit un travail mécanique du compresseur lors de 1→2 donc 
w=h2-h1≈440-385≈55 kJ.kg-1. L'efficacité vaut donc e≈2,6.

Q17. L'application des deux principes sur un cycle réversible donne :

ΔcycleH=W+Qc+Qf=0 ⟹W=-Qc-Qf

ΔcycleS=Se=QcTc+QfTf=0 ⟹QcQf=-TcTf

Alors :            e=QfW=Qf-Qc-Qf=Qc+QfQf-1=1+QcQf-1=1-TcTf-1≈1-293258-1≈7,4

L'efficacité de Carnot est bien supérieure, cela est prévisible de par son caractère réversible. Les irréversibilités sont présentes par les frottements dans le compresseur, les fuites d'énergies thermiques dans tout le cycle (surtout dans le détendeur), …

Q18. Pour prendre en compte l'irréversibilité de 1→2, il faut que la courbe ne soit pas parallèle à une isentrope, donc soit il faut 1 plus à gauche auquel cas, Qf est inférieur, l'efficacité est plus faible et il risque de rester du liquide dans le fluide pouvant détériorer le compresseur, soit il faut 2 plus à droite auquel cas W est plus grand, l'efficacité est aussi plus faible et l'échange thermique Qc doit être accrue.

Q19.  Le sous-refroidissement à la pression Php consiste graphiquement à déplacer 3 sur la gauche donc sur la verticale (isenthalpe) à déplacer de même 4 sur la gauche et  donc à accroitre le transfert thermique Qf lors de 4→1 qui est l'objectif de la machine, cela augmente ainsi l'efficacité.